## 3.x Desagregação do setor de energia elétrica, gás natural e outras utilidades (S38)

Na matriz inter-regional de insumo-produto de 2019, Rio Grande do Sul (RS) e Restante do Brasil (RB), com conta-satélite de emissões de CO₂e (NEREUS, [2025?]; Haddad et al., 2025), o setor S38 reúne em uma coluna a geração de energia elétrica de todas as fontes, a transmissão, a distribuição e o gás canalizado. No modelo de Leontief, essas atividades compartilham os coeficientes técnicos e a intensidade ei=CO2i/Xi, mas as intensidades por fonte diferem: no RS, os fatores de emissão adotados (Tabela A3) são de 1,435 t CO₂e/MWh na geração a carvão mineral, 0,436 na geração a gás natural e 0,000 nas gerações hidrelétrica e eólica. Lenzen (2011) mostra que agregar setores com intensidades distintas altera os multiplicadores ambientais. O objetivo foi separar as fontes, nas duas regiões, para atribuir os choques a cada tecnologia.

O procedimento segue a desagregação a partir de participações e de informação parcial (Wolsky, 1984; Lindner, Legault e Guan, 2012) e, em particular, a do setor elétrico em geração por tecnologia, transmissão e distribuição (Lindner, Legault e Guan, 2013; Peters, 2016, na base GTAP-Power). O S38 foi dividido em 11 subsetores em cada região (Quadro 2): oito de geração (conjunto G) e três de rede e utilidades, com K=G∪{TRA,DIS,GAS}.

Quadro 2: Subsetores do S38 e critério do valor bruto da produção (VBP)

| Código | Subsetor | Critério do VBP | Fonte |
| --- | --- | --- | --- |
| S38_HID | Geração hidrelétrica | Parcela de Er (Eq. 20) por GWh × preço (Eq. 21) | ONS ([2026]); EPE (2020); ANEEL ([2026]); IBGE (2026) |
| S38_EOL | Geração eólica | Idem | Idem |
| S38_SOL | Geração solar fotovoltaica | Idem no RB; latente no RS | Idem |
| S38_BIO | Geração a biomassa | Idem, com piso (Eq. 22) | Idem |
| S38_CAR | Geração a carvão mineral | Idem, com piso (Eq. 22) | Idem |
| S38_GN | Geração a gás natural | Idem, com piso (Eq. 22) | Idem |
| S38_PET | Geração a derivados de petróleo | Idem, com piso (Eq. 22), no RB; latente no RS | Idem |
| S38_NUC | Geração nuclear | Parcela de Er (Eq. 20) por GWh × tarifa de Angra 1 e 2 (Eq. 21) no RB; zero no RS | EPE (2020); ANEEL (2018b) |
| S38_TRA | Transmissão de energia elétrica | Encargos de uso faturados pelo ONS em 2019 | ONS (2019a; 2019b; 2020) |
| S38_DIS | Distribuição de energia elétrica | Resíduo (Eq. 23) | NEREUS ([2025?]) |
| S38_GAS | Gás canalizado e outras utilidades | RS: receita da Sulgás; RB: preço da Sulgás × volume não térmico | Sulgás (2020); Brasil (2020) |

Fonte: Elaboração própria.

O princípio é preservar a matriz original: a soma dos subsetores reproduz cada célula da matriz e da conta-satélite. Sendo Z(r,k),(q,j) o fluxo do subsetor k de r ao setor j de q, Y(r,k),(q,d) a venda à coluna d da demanda final e Vh,(r,k) o insumo primário h (inclusive o excedente operacional bruto, EOB), as restrições são, para r,q∈{RS,RB} e i,j≠S38:

k∈K​Z(r,k),(q,j)=Z(r,S38),(q,j),  k∈K​Y(r,k),(q,d)=Y(r,S38),(q,d)  (15)

k∈K​Z(q,i),(r,k)=Z(q,i),(r,S38),  k∈K​Vh,(r,k)=Vh,(r,S38)  (16)

k∈K​l∈K​Z(r,k),(q,l)=Z(r,S38),(q,S38)  (17)

k∈K​Xr,k=Xr,S38  (18)

k∈K​CO2r,k=CO2r,S38 (na E1)  (19)

Produção. O VBP da geração foi ancorado no bloco S38 × S38. Supôs-se que as vendas do S38 de r ao S38 das duas regiões são a energia da geração vendida à distribuição mais a transmissão, Tr (HIPÓTESE: as térmicas não compram gás das distribuidoras). O VBP da geração,

Er=q​Z(r,S38),(q,S38)−Tr  (20)

é repartido entre as fontes pela energia gerada em 2019, Qr,g (GWh), vezes o preço de cada fonte, pg (Peters, 2016):

Xr,g=Er Qr,g pgh∈G​Qr,h ph,  g∈G  (21)

A geração do RS veio do ONS ([2026]); a do RB, do Brasil (EPE, 2020) menos o RS. Os preços são os dos leilões (ANEEL, [2026]), corrigidos pelo IPCA para 2019 (IBGE, 2026), e, na nuclear, a tarifa de Angra 1 e 2 (ANEEL, 2018b) (HIPÓTESE: os preços relativos dos leilões representam os da matriz; preços iguais na Tabela A6). Nas térmicas, o VBP tem um piso dado pelo combustível comprado, Cr,g (HIPÓTESE):

Xr,g≥Cr,gκ,  κ=0,70  (22)

Atingido o piso, as demais fontes caem na proporção do VBP, sem alterar Er. O VBP da transmissão são os encargos de uso faturados pelo ONS em 2019, sem PIS/Pasep e Cofins, R$ 22.935,6 milhões (ONS, 2019a; 2019b; 2020), repartidos entre as regiões pelo VBP do S38 (HIPÓTESE). O do gás canalizado no RS é a receita líquida da Sulgás em 2019, R$ 898,7 milhões (Sulgás, 2020); no RB, o preço da Sulgás vezes o volume não térmico das distribuidoras (Brasil, 2020), R$ 19.421,0 milhões (HIPÓTESE). A distribuição é o resíduo:

Xr,DIS=Xr,S38−Er−Tr−Xr,GAS  (23)

Vendas e compras. No bloco S38 × S38, cada componente vai de r a q na proporção Frq/Fr das vendas originais do S38: a energia vai à distribuição de q; a transmissão é paga em uma fração α=0,5 pela distribuição e em 1−α pela geração (ANEEL, 2013), repartida entre as fontes de q pela energia gerada no Sistema Interligado Nacional, Mq,g (ONS, [2026]), o que iguala a tarifa de uso da transmissão (TUST) por MWh das fontes de uma região:

Z(r,TRA),(q,g)=(1−α) Tr FrqFr Mq,gh∈G​Mq,h  (24)

Fora do bloco, a geração e a transmissão não vendem: a energia elétrica sai da distribuição, e o gás canalizado vende na própria região, pelas vendas por segmento da Sulgás (Sulgás, 2020) no RS e pelo consumo por setor (EPE, 2020) no RB, até 0,90 das compras de S38 de cada comprador (HIPÓTESE); as linhas foram conciliadas por RAS (Lahr e de Mesnard, 2004). Nas colunas, os combustíveis vão à fonte correspondente: carvão mineral à geração a carvão; petróleo e gás natural à geração a gás natural e ao gás canalizado (Brasil, 2020); refino, no RB, aos derivados de petróleo; lenha e bagaço à biomassa. As importações do S38 vão à distribuição e, no RB, também à geração a gás e ao gás canalizado (Brasil, [2026]). As remunerações seguem o CEMPRE (IBGE, 2021) entre geração, transmissão, distribuição e gás e, na geração, o VBP líquido do combustível (HIPÓTESE). Os demais insumos seguem o VBP, e o EOB fecha cada coluna. Para evitar EOB negativo, esses insumos e os impostos sobre produtos foram ajustados por RAS (Lahr e de Mesnard, 2004), preservando os totais de linha e a soma dos EOB de cada região, com (HIPÓTESE)

EOBr,k≥η Xr,k,  η=0,10  (25)

Emissões. Na versão principal (E1), a geração recebe as emissões das usinas do SEEG (2025), Nr,k, e a transmissão e a distribuição, as de SF₆; o resíduo da conta-satélite vai à distribuição e ao gás canalizado, na proporção do VBP (HIPÓTESE):

CO2r,k=Nr,k+CO2r,S38−l∈K​Nr,lXr,kXr,DIS+Xr,GAS,  k∈{DIS,GAS}  (26)

O resíduo é 33,8% do CO₂e do S38 no RS e 58,8% no RB. No diagnóstico (Tabela A7), a soma das atividades “Geração de eletricidade” e “Produção de combustíveis” no RS difere em 0,02% do S38 da base, compatível com um S38 da conta-satélite que inclua o refino e a produção de carvão mineral. É um indício, não uma confirmação: não há documentação da conta-satélite; no RB, a diferença é de −6,51%; das 679.856 combinações testadas no RS, 224 ficaram abaixo de 0,1%, contra cerca de 211 esperadas por acaso; e uma combinação concorrente põe o refino no setor de refino da base. Mantida a E1, calcularam-se sensibilidades (Tabela A6): a E2, que reparte o total da base na proporção dos níveis do SEEG; a E3, só com os níveis do SEEG, sem preservar o total da base; e a E4, em que as emissões do refino, da exploração de petróleo e gás e da produção de carvão mineral saem do resíduo para esses setores da mesma região.

Subsetores sem produção no RS. A geração solar fotovoltaica e a geração a derivados de petróleo não produziam no RS em 2019 (a nuclear foi zerada). Foram tratadas como latentes: produção-base zero e, só no modelo, coluna de coeficientes técnicos e de intensidades do mesmo subsetor no RB, com as origens repartidas como na coluna do S38 do RS. Supôs-se que essas colunas pagam a mesma TUST por MWh das fontes do RS, τRS=32,41 R$/MWh, sobre o VBP por MWh do espelho, pRB,k (HIPÓTESE):

aTRA,(RS,k)=τRSpRB,k,  k∈{SOL,PET}  (27)

Verificação. A soma dos subsetores reproduz a matriz original e as contas-satélite, com diferença máxima de 0,000000001 R$ milhões; verificaram-se o balanço, a não negatividade, o EOB mínimo e a inversa de Leontief, L=(I−A)−1, não negativa e com diagonal maior ou igual a 1 (Tabela A8). Os cenários do artigo, rodados na matriz original, reproduzem os valores publicados: arredondados a uma casa decimal, são idênticos nos Painéis B das Tabelas 1, 3 e 4 e na Tabela A2, exceto a linha da cesta renovável energia/transporte-intensiva da Tabela 4 calculada com o vetor da Tabela A1.

Atribuição dos choques. Mantiveram-se os vetores de R$ 1 bilhão (R$ 1.000 milhões) na demanda final do RS (Quadro 1; Tabela A1) e o modelo (Miller e Blair, 2022). No bloco A1, o choque no S38 foi repartido entre os subsetores do RS na proporção das vendas de cada um à demanda final, yRS,k, o que o leva à distribuição e ao gás canalizado:

ΔYRS,k=ΔYRS,S38 max(yRS,k,0)l∈K​max(yRS,l,0)  (28)

No bloco A2, o S38 das cestas renováveis foi atribuído à geração eólica, e o das fósseis às gerações a carvão mineral e a gás natural, na proporção do VBP de 2019; na energia elétrica agregada, A2 coincide com A1 (sensibilidades na Tabela 5). No bloco B, seis subsetores de geração do RS e a distribuição receberam R$ 1 bilhão, e os seis de geração, 1 TWh valorado pelo VBP por MWh, ΔYRS,g=pRS,g R$ milhões (na solar, o do espelho). As emissões totais e diretas são

CO2tot=e′L ΔY,  CO2dir=e′ΔY  (29)

e as indiretas, a diferença (Tabela 6). O choque mede a operação, que movimenta a coluna de insumos de 2019 (combustível, transmissão e serviços), e não a implantação das usinas, cujos bens de capital não entram em A. Os detalhes estão nas Tabelas A3 a A8 e no Apêndice B.